| № п\п | Параметры | Обозна- чение | Ед. Измер. | ДВ 1792.33.20 | ДВ 1792.40.20 | ДВ 1792.45.20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Грузоподъемность | Q | Кг | 3500 | 3300 | 3200 |
| 2. | Расстояние от центра тяжести груза до спинки вил | а | Мм | 500 |  |  |
| 3. | Высота подъема | h3 | Мм | 3300+50 | 4000+60 | 4500+68 |
| 4. | Нормальный свободный подъем | h2 | Мм | 150 min |  |  |
| 5. | Клык вил: Толщина | S | мм | 50+1,5 |  |  |
|  | Ширина | В |  | 140+2 |  |  |
|  | Длина | L |  | 950+10 |  |  |
| 6 | Наклон грузоподъемного устройства вперед |  | град | 5+1 |  |  |
|  | Назад |  |  | 12+1-2 |  |  |
| 7. | Габаритные размеры:длина до спинки вил | L1 | мм | 2726+25 |  |  |
|  | Ширина | B |  | 1214+10 |  |  |
|  | строительная высота | h1 |  | 2240+10 -33 | 2590+40 | 2840+40 |
|  | максимальная высота | h1 |  | 3960+60 | 4568+70 | 5068+76 |
| 8 | Внешний радиус поворота | W | мм | 2440+73 |  |  |
| 9. | Расстояние от оси переднего моста до спинки вил | X | Мм | 490+10 |  |  |
| 10. | Ширина рабочего проезда: оддоном 1000х1200 | Ast4 | мм | 4150+120 |  |  |
| 11. | Скорость движения с грузом и без груза |  | км\ч | 22+2,6 -2,0 |  |  |
| 12. | Скорость подъема с грузом и без груза |  | см\сек | 40+4 |  |  |
| 13. | Скорость спуска: с грузом |  | см\сек | 50 мах |  |  |
|  | без груза |  |  | 30 min |  |  |
| 14. | Максимальный преодолеваемый подъем |  | % | 16-18,5 |  |  |
| 15. | Собственная масса |  | Кг | 4800+144 | 4900+147 | 4980+150 |
| 16. | Нагрузка на задний мост: с грузом |  | Кг | 700+50 |  |  |
|  | без груза |  |  | 2750 max |  |  |
| 17. | Нагрузка на передний мост: с грузом |  | Кг | 7900 мах |  |  |
|  | без груза |  |  | 2150 min |  |  |
| 18. | Размеры шин: передних 2 шт. |  |  | 8,15-15PR14 |  |  |
|  | задних 2 шт. |  |  | 6,50-10PR10 |  |  |
| 19. | База |  | мм | 1800+10 |  |  |
| 20. | Колея: Передняя |  | мм | 991+10 |  |  |
|  | Задняя |  |  | 961+12 |  |  |
| 21. | Просвет: под самой низкой точкой |  | мм | 135+15 |  |  |
|  | посредине базы |  |  | 145+10 |  |  |
| 22. | Тормоза: стояночный |  |  | Механический |  |  |
|  | рабочий |  |  | Гидравлический |  |  |
| 23. | Стартерная батарея: напряжение |  | В | 12 |  |  |
|  | Мощность |  | Ахч | 115 |  |  |
| 24. | Двигатель мощность |  | кВт(лс) | 57,3+5%(78+5%) |  |  |
|  | обороты при мах мощности |  | Об/мин | 2500+5% |  |  |
|  | число тактов |  |  | 4 |  |  |
|  | число цилиндров |  |  | 4 |  |  |
|  | рабочий объем |  | см3 | 3860 |  |  |
| 25. | Включение (число скоростей) вперед |  |  | 1 |  |  |
|  | назад |  |  | 1 |  |  |
| 26. | Вид трансмиссии |  |  | Гидродинамическая |  |  |

Рис. 2 Схема к техническим характеристикам и устройству погрузчиков

РАЗЛИЧИЯ МОДИФИКАЦИЙ ПОГРУЗЧИКОВ			Таблица 2

| # Тип погрузчика | Грузоподъемность, кг | Высота подъема, мм | Ведущий мост, тип |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6198 | 6199 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ДВ 1784.33.20 | 2000 | 3300 | Х |  |
| ДВ 1784.40.20 | 1800 | 4000 | Х |  |
| ДВ 1784.45.20 | 1800 | 4500 | Х |  |
| ДВ 1786.33.20 | 2500 | 3300 | Х |  |
| ДВ 1786.40.20 | 2300 | 4000 | Х |  |
| ДВ 1786.45.20 | 2300 | 4500 | Х |  |
| ДВ 1788.33.20 | 3000 | 3300 |  | Х |
| ДВ 1788.40.20 | 2800 | 4000 |  | Х |
| ДВ 1788.45.20 | 2800 | 4500 |  | Х |
| ДВ 1792.33.20 | 3500 | 3300 |  | Х |
| ДВ 1792.40.20 | 3300 | 4000 |  | Х |
| ДВ 1792.45.20 | 3200 | 4500 |  | Х |